РЕЗУЛЬТАТИ МОДЕЛЮВАННЯ OPENMC

Елементарний твел, ТВЗ-331 і кластер із 7 ТВЗ ВВЕР-1000

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Код | OpenMC 0.15.3, режим eigenvalue |
| Статистика | 10 000–20 000 частинок × 120 пакетів; 30 неактивних |
| Граничні умови | Радіальні та аксіальні відбивні |

# Технічне резюме

Елементарна комірка UO₂ має k∞ = 1.337969 ± 0.000679; додавання Gd₂O₃ знижує його до 0.341186 ± 0.000209.

ТВЗ-331: k∞ = 1.243809 ± 0.000798, Kpin = 1.142546 ± 0.017232.

кластер 7 ТВЗ: keff = 0.977475 ± 0.000632, Kpin = 1.482722 ± 0.036260.

В усіх актуальних таблицях ТВЗ і кластера немає нульових і нечислових значень потоку та енерговиділення.

# Охоплення актуальних розрахунків

| Рівень | Склад | Основний результат | Джерело |
| --- | --- | --- | --- |
| Твел | UO₂ та UO₂–4% Gd₂O₃ | Δk = 0.996783 | 01_pin_compare |
| ТВЗ | 331 поз.; 312 паливних | k∞ = 1.243809 | 02_assembly_331_2d |
| 7 ТВЗ | 2317 поз.; 2184 паливних | keff = 0.977475 | 03_cluster_7_2d |

## Режими однієї ТВЗ: вплив температури та бору

За однакової геометрії нагрівання від холодного до робочого борованого стану знижує k∞ з 1,12660 до 1,10503; підвищення температури палива до 1200 K — до 1,10300. Найбільша зміна пов’язана з вилученням 1300 ppm бору: k∞ зростає до 1,23053 (Δk∞ ≈ +0,12550 відносно робочого борованого стану).

Рисунок 1. Порівняння k∞ для п’яти дискретних режимів однієї ТВЗ; відрізки — 1σ.

| Режим | T палива, K | T води, K | B, ppm | k∞ ± σ | Kpin ± σ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Холодний | 300 | 300 | 1300 | 1,126601 ± 0,000939 | 1,156343 ± 0,019857 |
| Гарячий, без потужності | 575 | 575 | 1300 | 1,115685 ± 0,000865 | 1,153745 ± 0,016462 |
| Робочий | 1027 | 575 | 1300 | 1,105029 ± 0,000971 | 1,134072 ± 0,016296 |
| Робочий, B=0 | 1027 | 575 | 0 | 1,230533 ± 0,000984 | 1,131704 ± 0,017526 |
| Паливо 1200 K | 1200 | 575 | 1300 | 1,103004 ± 0,000971 | 1,122439 ± 0,013483 |

Примітка. Режими є окремими відбивними моделями однієї ТВЗ, а не часовим рядом; похибки Kpin наведено наближено без урахування коваріації tally.

# Gd₂O₃ різко знижує розмноження в елементарній комірці

За незмінної геометрії заміна UO₂ на суміш UO₂–Gd₂O₃ зменшує k∞ на 0,99678. Це локальна нескінченна комірка, яка не є оцінкою всієї ТВЗ.

Рисунок 2. Порівняння k∞ елементарних комірок UO₂ та UO₂–Gd₂O₃.

## Інтегральні реакції на вихідну частинку

| Показник | UO₂ | UO₂–Gd₂O₃ |
| --- | --- | --- |
| Потік | 45.444372 ± 0.016240 | 39.987923 ± 0.015274 |
| Поглинання | 1.002491 ± 0.000647 | 1.002458 ± 0.000815 |
| Поділи | 0.546399 ± 0.000461 | 0.136130 ± 9.8598e-05 |
| (n,γ) | 0.452021 ± 0.000306 | 0.862235 ± 0.000761 |

## Реактивність і поглинання гадолінієм

| Величина | Значення |
| --- | --- |
| k∞ UO₂ | 1.337969 ± 0.000679 |
| k∞ UO₂–Gd₂O₃ | 0.341186 ± 0.000209 |
| Δk | 0.996783 |
| Δρ | 2.183553 |
| Ефект Gd, pcm | 218 355.35 ± 183.87 |
| Поглинання 155Gd | 0.156467 ± 0.000167 |
| Поглинання 157Gd | 0.409883 ± 0.000541 |

# ТВЗ-331 зберігає помірну нерівномірність потужності

У ТВЗ є 300 звичайних твелів, 12 твегів, 18 напрямних каналів і одна центральна труба. Твеги мають істотно меншу середню потужність унаслідок поглинання Gd.

Рисунок 3. Відносна потужність 312 паливних елементів ТВЗ-331.

| Підсумкова величина | Значення |
| --- | --- |
| k∞ | 1.243809 ± 0.000798 |
| Кількість позицій / паливних / UO₂ / твегів | 331 / 312 / 300 / 12 |
| Kpin | 1.142546 ± 0.017232 |
| Максимальний твел | №171; (x,α)=(10,-5); (11.042,0.000) см |
| Середня P/Pсер звичайних твелів | 1.026711 ± 0.001170 |
| Середня P/Pсер твегів | 0.332214 ± 0.001042 |
| Коефіцієнт варіації потужності | 0.143513 |
| 238U(n,γ) / 235U(fission) | 0.518774 ± 0.001012 |
| ν-fission / absorption | 1.242661 ± 0.002060 |
| Поглинання 155Gd | 0.015550 ± 7.8260e-05 |
| Поглинання 157Gd | 0.058950 ± 0.000314 |

# У кластері центральна ТВЗ навантажена на 22,3% вище середнього

макроґратки всі 2184 паливні комірки мають додатні tally. Центральна ТВЗ оточена шістьма касетами й отримує найбільшу інтегральну потужність.

Рисунок 4. Відносна потужність твелів виправленого кластера 7 ТВЗ.

| Величина | Значення | Величина | Значення |
| --- | --- | --- | --- |
| keff | 0.977475 ± 0.000632 | Kpin | 1.482722 ± 0.036260 |
| ТВЗ / позиції | 7 / 2317 | Паливні елементи | 2184 |
| Звичайні / твеги | 2100 / 84 | Максимум | ТВЗ 1, поз. 176 |

| № | ТВЗ | Потужність ± σ | P/Pсер |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | tsentralna | 1.3477e+07 ± 19 853.95 | 1.222555 |
| 2 | skhidna | 1.0612e+07 ± 17 903.45 | 0.962597 |
| 3 | pivdenno_skhidna | 1.0588e+07 ± 17 719.21 | 0.960423 |
| 4 | pivdenno_zakhidna | 1.0587e+07 ± 17 621.50 | 0.960386 |
| 5 | zakhidna | 1.0663e+07 ± 17 854.95 | 0.967261 |
| 6 | pivnichno_zakhidna | 1.0599e+07 ± 17 692.29 | 0.961401 |
| 7 | pivnichno_skhidna | 1.0642e+07 ± 17 695.39 | 0.965377 |

# Інтегральні величини підтверджують внутрішню узгодженість

Таблиці нижче завершують перелік підсумкових величин. Повні порядкові значення для кожного твела, області та нукліда збережено в CSV архіву.

| Інтегральна величина | ТВЗ-331 | Кластер 7 ТВЗ |
| --- | --- | --- |
| Потік | 45.199153 ± 0.024505 | 45.750350 ± 0.018942 |
| Поглинання | 1.002262 ± 0.001109 | 1.000554 ± 0.000764 |
| Поділи | 0.508417 ± 0.000634 | 0.398434 ± 0.000383 |
| Нейтрони поділу | 1.245471 ± 0.001538 | 0.977235 ± 0.000930 |
| Енергія поділів, еВ | 9.8451e+07 ± 122 630.40 | 7.7168e+07 ± 74 054.72 |
| (n,γ) | 0.489834 ± 0.000627 | — |

## Енергетичний спектр

| Група | Діапазон, еВ | ТВЗ: потік; частка | 7 ТВЗ: потік; частка |
| --- | --- | --- | --- |
| Теплова | 0–0.625 | 6.504912 ± 0.009168; 14.39% | 8.688974 ± 0.011143; 18.99% |
| Проміжна | 0.625–100 000.00 | 18.092486 ± 0.009272; 40.03% | 17.063612 ± 0.006851; 37.30% |
| Швидка | 100 000.00–2.0000e+07 | 20.601756 ± 0.018734; 45.58% | 19.997764 ± 0.012405; 43.71% |

## Перевірки та обмеження

| Перевірка | Результат |
| --- | --- |
| ТВЗ: 312 паливних рядків | 312; нульових tally 0; NaN/Inf 0 |
| Кластер: 2184 паливних рядків | 2184; нульових tally 0; NaN/Inf 0 |
| Нормування P/Pсер | Середнє = 1,000000 для ТВЗ і кластера |
| Legacy-результати 7 ТВЗ | Виключено: містили 42 нульові комірки |
| Фізична межа | Відбивний суперелемент із водою поза сімома ТВЗ |
| Статистика Kpin кластера | Наближена σ = 0,03626 (2,45%) |

Рекомендація: для публікаційної карти потужності збільшити кількість частинок і окремо визначити, чи потрібна зовнішня межа точно по відкритих гранях семи касет без додаткових водяних секторів.